| Zone | HGF Base 2.6 K |  |  |  | HiTime Base 2.0 K |  |  |  | GaAlAs dV/dT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | P | I | Heat | Pump | P | I | Heat | MassFlow | mV/K |
| 4-12 | 1 | 600 | M | L | 3-50 | 900-500 | M | 40 % | 155 |
| 12-20 | 5 | 200 | M | L | 60 | 500 | M | 40 % | 110 |
| 20-30 | 8 | 100 | H | S | 100 | 500 | H | 40 % | 60 |
| 30-40 | 20 | 60 | H | S | 200 | 300 | H | 40 % | 25 |
| 40-60 | 80 | 40 | H | S | 400 | 100 | H | 40 % | 7 |
| 60-300 | 500 | 20 | H | S | 900 | 20 | H | 40 % | 1 |